（1）校准阶段
开机复位即可进入在校准阶段，先校准0张，1张，5张，10张，......100张，105张，110张，115张，120张，以5张为步进校准。

注意：

①如果校准过程中某个数据校准错误，可按“测量”按钮测回前一个校准数据，点击“校准”按钮可继续校准；

②如果想要提前结束校准阶段，可点击“清零”按钮，即可结束校准阶段，进入测量阶段，否则需要校准到120张，才会自动进入测量阶段；

③校准0张的时候，是排除环境（空气）的干扰，让两个基板模拟在测量的时候两极板有间距的，所以两个基板尽可能远，如果两个基板是连在一起的，表示为“短路”；

④校准时要使用同样的力道按压装置，尽可能将硬件装置（PCB，传输线，基板装置）固定在同一位置不要挪动

（2）测量阶段

当校准完之后，进入测量阶段，把纸张放到基板装置上，用校准时同样的力压下去，点击“测量”按钮即可测量出纸张数量，如果想要重新校准数据，可点击“清零”按钮或复位，即可进入校准阶段

（3）扩展
如需测量更多纸张数量，需要在main.c里面修改72-76排数据，将想要校准的数输入进去，重新编译下载复位即可，但随着后面纸张数量越多，厚度越厚，误差会越来越大，主要是基板测量装置与环境因素影响太大，不建议超过150张